ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	Норма

T01 - 102/12/92

Этикетирование «Гигиена и безопасность»	 касается

включает:	 не касается

условное(ые) обозначение(ия): раздражающее вещество

фразы о рисках: R36/38

советы по мерам предосторожности: S2, S24/25, S26, S28, S36/37/39

___________________________________________________________________

Фирменное наименование:	GUARD INDUSTRIE

Адрес:		77-81 rue des Sorins

93100   MONTREUIL

Телефон: 01.55.86.17.60

# Факс: 01.48.58.16.89

1.	Идентификация продукта ________________________

1.1	Торговое наименование: DECAP’SOLS	код: URAAR

1.2	Поставщик:	 	Изготовитель

Импортер

Продавец

1.3	Тип использования (более подробную информацию см. в технической карте):

Концентрированное средство для очистки с промывкой для полов и покрытий, защищенных эмульсией.

1.4	Прочие сведения:

2.	Состав / информация о компонентах ________

- Препарат.

- Опасные компоненты:

двунатриевый триоксосиликат (CAS 10213-79-3 ; условное обозначение С; R34, R7) : 5%c<10%,

четырехнатриевая соль этилендиаминотетрацетиновой кислоты (CAS 64-02-8 ; условное обозначение Xn; R36, R22) : c<5%,

нонилфенол оксиэтиленовый (CAS 901664569 ; условное обозначение Xn; R22, R41, R53) : 5%c<10%.

- Опасные примеси:

- Прочие сведения:

3.	Идентификация опасностей ______________________________

При попадании в глаза возможно повреждение, если сразу же не промыть глаза водой (промывать в течение 15 минут).

4.	Первая помощь ____________________________

4.1	При попадании на кожу: сразу же промыть водой (промывать в течение 15 минут).

4.2	При попадании в глаза: обильно промыть водой (промывать в течение 15 минут при открытых глазах), затем промыть стерильным изотоническим физиологическим раствором (0,9%).

4.3     При попадании в дыхательные пути:

4.4     При попадании вовнутрь: сразу же обратиться за медицинской помощью.

Загрязненная одежда: Снять, устранить загрязнение, использовать повторно.

5.    Меры противопожарной безопасности _______________

5.1	Средства пожаротушения: В обычном состоянии не воспламеняется и невзрывоопасно.

- рекомендуемые:

- противопоказанные:

5.2	Особые риски:

5.3	Особые методы борьбы:

5.4	Защита работников:

6.    Меры, принимаемые при случайном разливе __________

6.1	Индивидуальные средства защиты: Избегать попадания на кожу, в глаза.

6.2	Меры защиты окружающей среды: с помощью песка или земли препятствовать любому загрязнению грунта и воды, любому стоку в канализацию, канавы, реки.

6.3	Методы очистки: сдерживание, откачка и промывка водой после сбора отходов в особые пластмассовые бочки с соответствующими этикетками, передающиеся организации, уполномоченной на регенерацию отходов. Обильная промывка пола водой.

7.    Обращение с веществом и хранение ________________

7.1	Обращение с веществом:

- Технические меры: Закрывать тару после использования. При передиве в другую емкость воспроизводить этикетку.

- Меры предосторожности:

- Советы по использованию: Не смешивать с другими веществами. Не наносить на стекло и металлы.

7.2	Хранение:

- Технические меры: резервуары-хранилища.

- Условия хранения: Температура от 5°C до 30°C.

- Несовместимые вещества: кислые вещества, такие как средство для удаления накипи.

- Рекомендуемые материалы: пластмассы.

- Не рекомендуемые материалы: металлы, стекло.

8.	Контроль подверженности неблагоприятному воздействию / средства индивидуальной защиты ________

8.1	Меры технического характера: соблюдать меры, указанные в пункте 7.

8.2	Параметры проверок:

8.3	Средства индивидуальной защиты:

- Защита дыхательных путей:

- Защита рук: бытовые резиновые перчатки.

- Защита глаз: Защитные очки с закраинами.

- Защита тела: Защитная одежда, стойкая к химикатам.

Предусмотреть душ и фонтанчик для промывки глаз поблизости от рабочего места.

9.     Физические и химические свойства _________________

9.1	Физическое состояние:

- Форма: жидкость.

- Цвет: розовый.

- Запах: сосновый нашатырный.

9.2      Значение рН в неразбавленном виде: 12  0,2

9.3	Температура разложения: 100°C.

9.4	Температура воспламенения: > 100°C.

9.5	Температура самовоспламенения: не применяется.

9.6	Характеристики взрывной способности: отсутствуют

9.7	Давление пара: не измерялось.

9.8	Плотность пара: не измерялась.

9.9	Объемная масса: 1,060  0,005 г/см3 при 20°C.

9.10	Растворимость: полная, в воде.

9.11	Коэффициент распределения n-октанол/вода: не измерялся.

10.   Устойчивость и реакционная способность ___________

10.1	Устойчивость: устойчиво при температуре окружающей среды.

10.2	Условия, которых следует избегать: температура <5°C и >30°C, свет.

10.3	Вещества, которых следует избегать: металлы, стекло.

  - Опасные продукты разложения: водород.

11.   Токсикологические сведения __________________

11.1	Острая токсичность: разъедающие повреждения пищеварительного аппарата.

11.2	Местное действие: возможны поражения глаз, раздражение кожи.

11.3	Сенсибилизация:

11.4	Хроническая токсичность:

11.5 	Долгосрочная токсичность:

11.6	Особые последствия:

12.	Экологические сведения: _______________________

12.1	Подвижность:

12.2	Стойкость / способность к разложению:

12.3	Биоаккумулирование:

12.4	Экотоксичность:

12.5	Прочее: Степень биоразложения ПАВ превышает 90%.

13.	Сведения, связанные с удалением ____________

Сброс осуществляется только в небольших, сильно разбавленных количествах после нейтрализации с помощью кислого раствора (сильно разбавленная соляная кислота)

для соблюдения значения рН выброса: 5,5 – 8.5. Перед выбрасыванием промывать использованные флаконы водой. Поскольку эти отходы считаются обычными промышленными отходами, их сбор может осуществляться либо самим муниципалитетом (либо районом или объединением муниципалитетов), либо частным предприятием, с которым заключен контракт. Бочки должны передаваться организации, уполномоченной на регенерацию отходов. Соблюдать действующие постановления префектур.

14.	Сведения по транспортировке ________________

Не касается	 Касается

|  | ADR/RID Дорожный / ж/д транспорт | I.M.D.G Морской транспорт | OACI Воздушный транспорт |
| --- | --- | --- | --- |
| N° ONU,UN/ID |  |  |  |
| Официальное наименование |  |  |  |
| Класс |  |  |  |
| Группа тары |  |  |  |
| Этикетка |  |  |  |
| № кода опасности |  |  |  |

| ## IMDG | Ограниченные количества: |  |
| --- | --- | --- |

| ## IATA | Инструкции по упаковке | Макс. кол-во на 1 место: |
| --- | --- | --- |
| Пассажирский и грузовой самолет: | Ограниченное количество: |  |
| Грузовой самолет: |  |  |

15.	Сведения нормативного характера ___________________

16.	Прочие сведения ______________________________

Формула депонирована в центре противоядий г. НАНСИ. Тел.: 03.83.32.36.36.