ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	Норма

T01 - 102/12/92

Этикетирование «Гигиена и безопасность»	 касается

включает:	 не касается

условное(ые) обозначение(ия):

фразы о рисках:

советы по мерам предосторожности:

___________________________________________________________________

Фирменное наименование:	GUARD INDUSTRIE

Адрес:		77-81 rue des Sorins

93100   MONTREUIL

Телефон: 01.55.86.17.60

# Факс: 01.48.58.16.89

1.	Идентификация продукта ________________________

1.1	Торговое наименование: DECAP’SOLS PLUS	код: DETAC

1.2	Поставщик::	 	Изготовитель

Импортер

Продавец

1.3	Тип использования (более подробную информацию см. в технической карте):

Удаление отложений накипи или кальция, выпотов гипса или цемента.

1.4	Прочие сведения:

2.	Состав / информация о компонентах ________

- Препарат.

- Опасные компоненты:

Сульфаминовая кислота (№ CAS 53-29-14-6 ; условное обозначение Xi; R36/38) : c<5%,

фосфорная кислота (№ CAS 7664-38-2 ; условное обозначение Xi; R36/38) : c<5%.

- Опасные примеси:

- Прочие сведения:

3.	Идентификация опасностей ______________________________

При попадании в глаза возможно повреждение, если сразу же не промыть глаза водой (промывать в течение 15 минут). Попадание вовнутрь: повреждения печени и пищеварительного тракта.

4.	Первая помощь ____________________________

4.1	При попадании на кожу: Обильно промыть водой (промывать в течение 15 минут при открытых глазах), затем промыть глазным раствором типа Dacryosérum. При расстройстве следует обращаться к офтальмологу.

4.3     При попадании в дыхательные пути:

4.4     При попадании вовнутрь: Обратиться за медицинской помощью.

Загрязненная одежда: Снять, устранить загрязнение, использовать повторно.

5.    Меры противопожарной безопасности _______________

5.1	Средства пожаротушения: В обычном состоянии не воспламеняется и невзрывоопасно.

- рекомендуемые:

- противопоказанные:

5.2	Особые риски: При термическом разложении выделяется токсичный дым (окись серы).

5.3	Особые методы борьбы:

5.4	Защита работников: полный комплект защитной одежды, стойкой к кислотам, и автономный респиратор.

6.    Меры, принимаемые при случайном разливе __________

6.1	Индивидуальные средства защиты: Избегать попадания на кожу, в глаза.

6.2	Меры защиты окружающей среды: с помощью песка препятствовать любому загрязнению грунта и воды, любому стоку в канализацию, канавы, реки.

6.3	Методы очистки: Абсорбировать с помощью соответствующего средства или удерживать жидкость с помощью песка. Нейтрализовать с помощью извести, карбоната натрия или кальция, или же бикарбоната натрия. Собрать и перелить отходы в особую пластмассовую тару с соответствующими этикетками. Закрытая тара должна передаваться организации, уполномоченной на регенерацию отходов. Обильная промывка пола водой.

7.    Обращение с веществом и хранение ________________

7.1	Обращение с веществом:

- Технические меры: Использовать оборудование, разработанное специально для этого назначения.

- Меры предосторожности: Избегать брызг, одевать индивидуальные защитные средства. Не смешивать с другими веществами.

- Советы по использованию: Температура окружающей среды. Не наносить на оцинкованные поверхности.

7.2	Хранение:

- Технические меры: резервуары-хранилища с водонепроницаемым покрытием. Хранить карбонат натрия или известь на площадке для нейтрализации в случае срочной необходимости.

- Условия хранения: Плотно закрытая емкость в хорошо вентилируемом месте. Хранить в месте, защищенном от солнечного света, источников тепла.

- Несовместимые вещества: Сильные окислители, цинк, оцинкованная сталь.

- Рекомендуемые материалы: Эбонитовая сталь, сертифицированные пластмассы, нержавеющая сталь для больших емкостей.

- Не рекомендуемые материалы: железо и чугун.

8.	Контроль подверженности неблагоприятному воздействию / средства индивидуальной защиты ________

8.1	Меры технического характера:

8.2	Параметры проверок:

8.3	Средства индивидуальной защиты:

- Защита дыхательных путей:

- Защита рук: бытовые резиновые перчатки.

- Защита глаз: Защитные очки с закраинами.

- Защита тела: Защитная одежда, по возможности, стойкая к кислотам.

Предусмотреть душ и фонтанчик для промывки глаз поблизости от рабочего места.

9.     Физические и химические свойства _________________

9.1	Физическое состояние:

- Форма: жидкость.

- Цвет: бледно-желтый.

- Запах: слегка цветочный.

9.2      Значение рН: 0,7  0,2

9.3	Температура разложения: <-5°c и >50°C.

9.4	Температура воспламенения: не применяется.

9.5	Температура самовоспламенения: не применяется.

9.6	Характеристики взрывной способности: отсутствуют

9.7	Давление пара: не измерялось.

9.8	Плотность пара: не измерялась.

9.9	Объемная масса: 1,030  0,005 г/см3 при 20°C.

9.10	Растворимость: полная, в воде.

9.11	Коэффициент распределения n-октанол/вода: не измерялся.

10.   Устойчивость и реакционная способность ___________

10.1	Устойчивость: устойчиво (в нормальных условиях использования). Температура окружающей среды.

10.2	Условия, которых следует избегать: Тепло, пламя.

10.3	Вещества, которых следует избегать: Сильные окислители, железо, чугун, цинк, оцинкованная сталь.

  - Опасные продукты разложения: неизвестны.

11.   Токсикологические сведения __________________

11.1	Острая токсичность: при попадании вовнутрь (ожоги тканей, боли в животе).

11.2	Местное действие: конъюнктивит.

11.3	Сенсибилизация:

11.4	Хроническая токсичность:

11.5 	Долгосрочная токсичность:

11.6	Особые последствия:

12.	Экологические сведения: _______________________

12.1	Подвижность:

12.2	Стойкость / способность к разложению:

12.3	Биоаккумулирование:

12.4	Экотоксичность:

12.5	Прочее: Степень биоразложения ПАВ превышает 90%.

13.	Сведения, связанные с удалением ____________

Сброс осуществляется только в небольших, сильно разбавленных количествах после нейтрализации с помощью щелочного карбоната для соблюдения значения рН выброса: 5,5 – 8.5. Перед выбрасыванием промывать использованные флаконы водой. Поскольку эти отходы считаются обычными промышленными отходами, их сбор может осуществляться либо самим муниципалитетом (либо районом или объединением муниципалитетов), либо частным предприятием, с которым заключен контракт. Бочки должны передаваться организации, уполномоченной на регенерацию отходов. Соблюдать действующие постановления префектур.

14.	Сведения по транспортировке ________________

Не касается	 Касается

|  | ADR/RID Дорожный / ж/д транспорт | I.M.D.G Морской транспорт | OACI Воздушный транспорт |
| --- | --- | --- | --- |
| N° ONU,UN/ID |  |  |  |
| Официальное наименование |  |  |  |
| Класс |  |  |  |
| Группа тары |  |  |  |
| Этикетка |  |  |  |
| № кода опасности |  |  |  |

| ## IMDG | Ограниченные количества: |  |
| --- | --- | --- |

| ## IATA | Инструкции по упаковке | Макс. кол-во на 1 место: |
| --- | --- | --- |
| Пассажирский и грузовой самолет: | Ограниченное количество: |  |
| Грузовой самолет: |  |  |

15.	Сведения нормативного характера ___________________

Статья L 461.6 кодекса социального страхования и декрет от 3 августа 1963 г. («Ж.О.» от 23 августа 1963 г.): медицинская декларация заболеваний, вызванных сульфаминовой кислотой и фосфорной кислотой.

16.	Прочие сведения ______________________________

Формула депонирована в центре противоядий г. НАНСИ. Тел.: 03.83.32.36.36.